|  | Rouleau magnétique d’entraînement à intégrer - 600 mm Nº d'article: RHAN11060000 |
| --- | --- |

Caractéristiques techniques

| La description | Rouleau magnétique d’entraînement à intégrer - 600 mm |
| --- | --- |
| Nº d'article | RHAN11060000 |
| Clé de produit | RHP-B114A06-060-RSD-BA |
| Shaft type | Replaceable |
| Max. particle size | 40 mm |
| Min. Fe-particle size that can be caught | 0,5 mm |
| Ferrous particles disposal method | Automatic - continuous |
| Magnetic field depth | 100 mm |
| Suitable for belt width | 600 mm |
| Roller width | 650 mm |
| Interface/connection | Shaft Ø35h7 (2x) (for SKF SNL 511-609) for SEW SAF47 |
| Max. operating temperature | 60 °C |
| Min./max. ambient temperature | -20 to 40 °C |
| Magnet width | 504 mm |
| Magnetic system | Permanent Neoflux® magnet |
| Magnetic layout | Axial pole with 6 poles |
| Magnet quality | Neodymium N-38 |
| Magnet field strength (flux density) (±10%) | 3000 gauss |
| Motor drive | Not included |
| Diameter | 114,3 mm |
| Length | 943 mm |
| Weight | 32 kg |